ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БИЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(с изменениями от 2023 г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию)

Заказчик: Администрация МО Заринский сельсовет

Договор: № 0118 МК-2023 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2023

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Архитектор	Н. В. Нейфельд

Инженер-землеустроитель	И.В. Денисова

Инженер по электроснабжению	                                              Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     Т. П. Леонова

Инженер по информационным технологиям                         А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проектных решений |  |  |
| ГП 1 | Карта генерального плана (основной чертеж) МО Заринский сельсовет в том числе: | 1: 25000 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) с Старая Чемровка | 1: 5000 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) п. Заря | 1: 5000 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) п. Студенческий | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	6

2. Цели и задачи проекта	8

3. Анализ современного состояния территории поселения, проблем и направлений его комплексного развития	10

3.1 Экономико-географическое положение поселения и его роль в системе расселения Алтайского края	10

3.2	Природно-климатические условия и ресурсы	11

3.3	Современное состояние и основные направления развития экономической базы	13

3.3.1. Основные направления развития хозяйственного комплекса	13

3.3.2. Население и трудовые ресурсы	14

4. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию	20

4.1 Планировочная организация территории сельсовета	20

4.1.1 Система планировочных ограничений	20

4.1.2	Планировочная структура и функциональное зонирование территории сельсовета	35

4.1.3	Жилищный фонд и жилищное строительство	44

4.1.4	Культурно-бытовое обслуживание населения	49

4.1.5	Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов	55

4.1.6	Озеленение территории	57

4.2 Транспортная инфраструктура	59

4.3 Земельные ресурсы. Баланс территории	62

4.3.1	Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенных пунктов сельского поселения	64

4.4	Инженерное обеспечение	65

4.4.1	Водоснабжение	65

4.4.2	Водоотведение (канализация)	69

4.4.3 Теплоснабжение	70

4.4.4 Электроснабжение	72

4.4.5	Газоснабжение	74

4.4.6 Телефонная связь	76

4.5 Инженерная подготовка территории	77

4.6 Санитарная очистка	79

4. 7. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия	83

4.8 Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	87

4.9 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	97

5.Технико-экономические показатели	105

- 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края (далее – Заринский сельсовет, поселение)  разработан в 2017 г. ООО НПЦ «Сибземресурсы» по заказу Администрации Бийского района на основании Муниципального контракта № 03 от 01.02.2013 г. и утвержден решением Заринского сельского Совета народных депутатов Бийского района Алтайского края №36 от 24.11.2017 г.

В соответствии с требованиями Технического задания к Муниципальному контракту № 266 на оказание услуг по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Заринский сельсовет» Бийского района Алтайского края от 21.07.2018 г. внесены изменения в графические и текстовые материалы генерального плана.

На основании договора № 0118 от 22 марта 2023 г., заключенного между Администрацией Заринского сельсовета Бийского района Алтайского края и ООО «Компания Земпроект», в Генеральный план МО Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края внесены локальные изменения в отношении функциональных зон:

-Ж-1 Зона застройки индивидуальными живыми домами;

-ОД  Общественно-деловая зона;

-СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

-СН-2 Зона складирования и захоронения отходов;

-СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий.

1) В селе Старая Чемровка по улице Советская выделен земельный участок под строительство храма, участок включен в состав общественно-деловой зоны.

2) Южнее поселка Заря сформирована производственная зона сельскохозяйственных  предприятий на вновь образованном участке  из зоны сельскохозяйственных угодий.

3) К западу от села Старая Чемровка создана зона складирования и захоронения отходов площадью 0,06 га.

4) Предлагается перевести вновь созданный земельный участок для складирования отходов из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

Изменения внесены относительно:

Пояснительные записки откорректированы в соответствии с вышеперечисленными изменениями.

В материалах по обоснованию проектных решений (1 том) изменены:

1) п. 4.1.2 Планировочная структура и функциональное зонирование территории сельсовета.

стр. 42. Откорректирована Таблица 5, в которой приведен баланс функциональных зон в границах Заринского сельсовета на расчетный срок.

Изменены:

1) п. 4.5. Санитарная очистка. Уточнены площади существующих объектов специального назначения.

2)  глава 5. Технико-экономические показатели проекта, таблица 25, стр. 104.

В положениях о территориальном планировании (2 том):

Изменены:

1).Объекты, планируемые к размещению на территории  МО Заринский сельсовет, таблица 1 стр. 8;

2). Параметры функциональных зон, таблица 2 стр. 17.

Изменения в графическую и текстовую часть генерального плана внесены с учетом требований нормативно-правовых актов.

Графическая часть выполнена на актуализированной цифровой векторной топографической основе масштаба 1:25000 и 1:5000. Система координат местная. Использованы сведения земельного кадастрового учета 2023 года.

Изменения графических материалов  Генерального плана выполнены с использованием программы Mapinfo версия 8.5.

# 2. Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Заринский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

границ зон с особыми условиями использования территорий;

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

границы земель сельскохозяйственного назначения;

границы земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Заринский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- 3. Анализ современного состояния территории поселения, проблем и направлений его комплексного развития

- 3.1 Экономико-географическое положение поселения и его роль в системе расселения Алтайского края

МО Заринский сельсовет расположен в северо-западной части Бийского района. Районный центр – г. Бийск, находится на расстоянии – 10 км, от 
г. Барнаула – 169 км, ближайшая железнодорожная станция ст. Бийск – 12 км.

Территория МО Заринский сельсовет объединяет 3 населенных пункта: 
п. Студенческий, с. Старая Чемровка, п. Заря, который является административным центром Заринского сельсовета.

Численность постоянного населения Заринского сельсовета по состоянию 
на 01.01.2012 года – 1772 человека.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Заринского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Алтайского края 
от 08.05.2007 № 42-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Бийского района Алтайского края». Заринский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

МО Заринский сельсовет граничит с Первомайским сельсоветом Бийского района, Малоугреневским сельсоветом, г. Бийском, Зональным районом, Целинным районом.

Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения.

На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру. Градостроительное развитие предлагается осуществлять в существующих границах населенных пунктов или с учетом их расширения.

- 3.2	Природно-климатические условия и ресурсы

Климат Заринского сельсовета определяется сложными взаимодействиями циркуляции атмосферы и подступающей поверхности и отличается жарким, но коротким летом, холодной продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивает ранние заморозки в теплое время года, которые возможны даже в вегетационный период. Средняя температура самого теплого месяца +19°C, холодного -20°C. Глубина промерзания почвы в зимний период составляет в пределах 180 см. Влажность воздуха является одним из метеорологических элементов режима увлажнения. Водяной пар является неустойчивой составной частью атмосферы. Содержание его меняется в зависимости от условий местности. Среднее выпадение осадков составляет 380 мм. В зимнее время высота снежного покрова  незначительная и составляет 40-50 см. Снежный покров появляется в среднем с 25 октября и сохраняется до 12 апреля.

Наибольшая глубина промерзания почвы – 180 см. Продолжительность периода со снежным покровом – 165-175 дней.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западного и западного направлений. Влияние на направление и скорость ветров оказывают местные факторы, такие как ориентация крупных речных долин. При юго-западном и западном направлениях наблюдается большая повторяемость значительных скоростей ветра. При скорости 4-8 м/с, а в некоторых случаях и при меньших скоростях, в теплое время года возможны пыльные бури, суховеи, а зимой – метели.

Геологическое строение

Территория Бийского района находится в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно-Сибирской плиты.

Палеозойский фундамент Кулундинской впадины относится к двум крупнейшим в Западной Сибири складчатым областям — Алтае-Саянской позднепротерозойско - среднепалеозойской и Обь-Зайсанской позднепалеозойской, границей которых служит серия глубинных разломов и зон смятия. Основные особенности тектонического рисунка Алтае-Саянской области в пределах степного Алтая обусловлены наличием древнего жесткого блока литосферы среднепротерозойской консолидации - своеобразного догеосинклинального ядра. Характер гравимагнитных аномалий позволяет предполагать наличие здесь пород, которые по плотности выше, а, следовательно, древнее самых плотных верхнепротерозойских пород, всрывающихся в ядерной части Бийско-Катунского антиклинория. Этот древний блок – Барнаульский срединный массив – является ядром молодых «обтекающих» его структур: каледонит и варисцид.

Рельеф поверхности погребенного палеозойского фундамента ступенеобразно понижается от предгорий Алтая и Салаирского кряжа (0-200 м) к центру (400-500 м). В соответствии с этим выделяется несколько структурных террас или ступеней, разделенных крутыми флексурами, совпадающими с протерозойскими разломами, подновлявшимися в мезозое и кайнозое. Бийская структурная терраса имеет абсолютные отметки положения фундамента от –100 до –150 м.

Осадочный чехол центральной части территории района образуют породы среднего отдела четвертичной системы (QII). Они сложены аллювиальными отложениями: суглинками и супесями, песками, гравием, галечниками с валунами.

Осадочный чехол центральной части территории района образуют породы среднего отдела четвертичной системы (QII). Они сложены аллювиальными отложениями: суглинками и супесями, песками, гравием, галечниками с валунами.

В долинах рек Оби, Бии, Катуни, а также по притокам этих рек в среднем и позднем плейстоцене была сформирована серия надпойменных террас, аллювий которых в предгорьях представлен галечниками, а с удалением от них – главным образом песками и суглинками. На самых высоких террасах (5t и 4t) суглинки имеют лессовидный характер. Мощности аллювия наиболее высокой террасы (5t) достигают 100 м, а на низких обычно изменяются от 10 до 30 м.

Частично пески 4t надпойменной террасы долины реки Оби перекрыты верхнечетвертичными эоловыми песками, образовавшимися в результате переотложения ветром нижележащих аллювиальных осадков.

Современные отложения представлены аллювием пойм, эоловыми и озерными осадками, а на водоразделах и высоких террасах – субаэральными лессовидными суглинками, мощность которых колеблется от 1 до 3 м.

- 3.3	Современное состояние и основные направления развития экономической базы

- 3.3.1. Основные направления развития хозяйственного комплекса

МО Заринский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики, природоресурсным и производственным потенциалом.

В сельсовете имеется сельскохозяйственное предприятия «Промышленный», по адресу п. Заря, ул. Центральная 1, занимающееся производством мяса и молока. Поголовье КРС - 7000 голов.

Население занято в личных подсобных хозяйствах разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Количество личных подсобных хозяйств населения имеют тенденцию к сокращению. Производимая продукция в личных подсобных хозяйствах населения используется для собственного потребления и реализуется на рынках г. Бийска.

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы. Уровень неработающих граждан остается достаточно высоким. Безработица приводит к деградации населения, алкоголизму, наркомании и преступлениям. Безработная молодежь живет на иждивении у родителей, безработные семьи – на детские пособия. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве.

Низкий уровень качества занятости, низкие заработки значительной части работающего населения, все это приводит к снижению мотивации к труду.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории сельсовета, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

Для устойчивого развития экономики сельсовета необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

- 3.3.2. Население и трудовые ресурсы

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Алтайкрайстат) численность постоянного населения Заринского сельсовета на 01.01.2013 г. составила 1652 человека.

Также следует отметить, что уровень квалификации населения недостаточно высок, а вынужденное бездействие и безденежье привели к социальной и экономической апатии его значительной части.

Развитие рынка труда предполагает решение следующих основных задач:

- Переориентацию экономически активного населения на новые формы трудовых отношений;

- Создание новых и повышение экономической эффективности существующих рабочих мест;

- Развитие кадрового потенциала путем совершенствования системы обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- оказание помощи в направлении на учебу в учебные заведения по переподготовке и повышения квалификации кадров;

- Экономическое стимулирование развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности;

- оказание помощи в оформлении кредитов для развития личного подсобного хозяйства;

- Развитие и повышение эффективности программ и услуг, реализуемых через органы труда и занятости и направленных на предотвращение безработицы.

Численность населения Заринского сельсовета в период 
с 01.01.2008 года по 01.01.2017 года представлена в таблице 1.

Таблица 1– Динамика численности постоянного населения в Заринском сельсовете за период с 01.01.2008 по 01.01.2017 гг.

| № п/п | Население |  | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п. Заря |  | 934 | 1021 | 1036 | 971 | 979 | 970 | 947 | 944 | 931 | 925 |
| 2 | п. Студенческий |  | 105 | 113 | 118 | 107 | 107 | 113 | 114 | 109 | 106 | 105 |
| 3 | с. Старая Чемровка |  | 675 | 599 | 568 | 550 | 559 | 569 | 559 | 520 | 529 | 506 |
|  | Итого |  | 1714 | 1733 | 1722 | 1628 | 1645 | 1652 | 1620 | 1573 | 1566 | 1536 |
| Прирост, всего |  | чел. | - | 19 | -11 | -94 | 17 | 7 | -32 | -47 | -7 | -30 |
|  |  | % | - | 1,11 | -0,63 | -5,46 | 1,04 | 0,43 | -1,94 | -2,90 | -0,45 | -1,92 |
| -исходный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Более наглядно динамика численности населения представлена на диаграмме (Рис.1).

Рис. 1 – Динамика численности населения Заринского сельсовета 
в период с 01.01.2008 по 01.01.2017 гг.

При анализе данных численности населения в период с 01.01.2008 г. по 01.01.2017 г. целесообразно выделить 4 этапа изменения данного показателя:

1 этап – период с 01.01.2008 г. по 01.01.2009 г. Данный этап в развитии сельсовета характеризуется увеличением численности населения.

2 этап – период с 01.01.2010 г. по 01.01.2011 г. Прирост населения за предыдущий период сменился уменьшением численности населения. Общая убыль населения за данный период составила 105 человек, 90 % из которой приходится на 2010 г.

3 этап – период с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г. характеризуется ростом численности населения на 24 человека.

4 этап – период с 01.01.2014 г. по 01.01.2017 г. Прирост населения за предыдущий период сменился уменьшением численности населения. Общая убыль населения за данный период составила 116 человек. Значительная убыль населения сельсовета 47 человек (или 41 % общей убыли за исследуемый период) наблюдалась в 2014 г.

Убыль населения в Заринском сельсовете вызвана миграционным оттоком населения за пределы сельсовета и высокой смертностью населения.

Расчет перспективной численности населения Заринского сельсовета по очередям проектирования выполнен на основе статистического метода. В данном случае принимается во внимание темпы роста населения, обуславливаемые значительным притоком населения трудоспособного возраста в сельсовет из других сельсоветов района области, а также сохранением и увеличением рождаемости.

Расчет произведен по формуле (1):

H=N*(1+n/100)T				(1)

Где H – проектная численность населения, чел.;

N – существующая численность населения, чел.;

n – коэффициент ежегодного изменения численности населения;

T – расчетный период, лет.

Учитывая отрицательную динамику численности населения за 10 лет и замечания, полученные от Министерства имущественных отношений Алтайского края, развитие сельсовета на 1-ую очередь планируется по инерционному варианту развития. Сокращение численности населения связано с миграционным оттоком и высокой смертностью населения.

На расчетный срок планируется развитие сельсовета по оптимистическому сценарию развития.

Данный прогноз является более оптимистическим и в тоже время приближенным к реальному положению, позволяющим достигнуть таких вершин с учетом реализации различных национальных проектов и программ, а также в полном объеме оценить потенциальные стороны развития.

Оптимистический процесс - проектный вариант. Активный процесс территориального развития означает активное вмешательство в процесс трансформации сельской системы расселения, а именно:

-	стимулирование эффективных методов ведения сельскохозяйственного производства, поддержка технико-технологического и кадрового перевооружения;

-	развитие инженерных, транспортных и социальных инфраструктур;

-	стимулирование внедрения городского типа жизни и потребления на селе;

-	развитие благоустройства населенных пунктов.

При указанных условиях в соответствии с концепцией демографической политики Российской Федерации до 2025 года произойдет снижение смертности 
в 1,6 раза и увеличение рождаемости в 1,5 раза. Миграционное сальдо приобретет положительные значения. Как следствие, произойдет увеличение перспективной численности населения Заринского сельсовета.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

  - концепция демографической политики Российской Федерации, программа социально-экономического развития Заринского сельсовета;

  - существующие размеры населенного пункта по численности населения;

  - состояние жилого фонда, степень благоустройства населенного пункта;

  - наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

  - обеспеченность трудовыми ресурсами;

  - возрастная структура населения;

  - транспортные связи населенного пункта.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения сельсовета на перспективу до 2032 года, приведены в таблице 2.

Таблица.2 – Расчетная численность населения в Заринском сельсовете 
Бийского района Алтайского края до 2032 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01. 2013 г. | 01.01.2017 г. | 2022 г. (I-ая очередь) | 2032 г. (расчетный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Заря | 970 | 925 | 904 | 930 |
| 2 | п. Студенческий | 113 | 105 | 102 | 112 |
| 3 | с. Старая Чемровка | 569 | 506 | 500 | 521 |
|  | Итого: | 1652 | 1536 | 1506 | 1563 |

Оптимистический прогноз на расчетный срок основан на совокупном действии нескольких факторов увеличения прироста населения, как за счет постепенного увеличения рождаемости и сокращения смертности, так и за счет механического прироста.

Оптимистический вариант расчета перспективной численности населения позволит выполнить главную цель генерального плана. Главной целью генерального плана является совершенствование системы расселения; резервирование территорий под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствования и развития инженерной 
и транспортной инфраструктуры, а также установления границ населенных пунктов.

Таким образом, при увеличении численности населения на перспективу появится возможность зарезервировать большие территории и соответственно расширить границы населенных пунктов. И, наоборот, при сокращении численности населения на перспективу не требуется дополнительных территорий под размещение жилой и производственной застройки, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а, следовательно, не требуется расширение границ населенных пунктов.

Таким образом, генеральным планом принята численность населения Заринского сельсовета на первую очередь – 1506 человек, на расчетный срок – 1563 человека.

Данные расчеты выполнены без учета национальных проектов и программ и отражают существующую картину демографического развития сельсовета за период 2005-2014 гг. Недостаток данного прогноза заключается в том, что он учитывает лишь существующую структуру населения, коэффициенты миграции, рождаемости и смертности, и не учитывает их изменения в связи с существенными перспективами развития района и в частности сельсовета. В настоящее время в стране действует программа по увеличению рождаемости, которая имеет особую актуальность среди сельского населения. К тому же, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских поселениях. Таким образом, есть основания ожидать продолжения тенденции изменения структуры населения в сторону увеличения коэффициента рождаемости.

Кроме того, в случае рассмотрения в генеральном плане инерционного процесса развития демографических процессов могут возникнуть тенденции разной направленности, что может привести к острой нехватке объектов соцкультбыта, объектов жилищного строительства еще до наступления первой очереди реализации генерального плана.

В дальнейшем это отрицательно скажется на социально-экономическом развитии сельсовета.

Данным генеральным планом выбран вариант увеличения численности населения на расчетный срок с целью резервирования территорий под индивидуальную жилую застройку.

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- 4. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию

- 4.1 Планировочная организация территории сельсовета

- 4.1.1 Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов сельсовета и оценка возможностей перспективного градостроительного развития Заринского сельсовета выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории сельсовета отнесены:

- охранные зоны коммуникаций (линий электропередач и объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи, систем газоснабжения);

- охранные зоны магистральных трубопроводов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

- санитарно-защитные зоны объектов специального назначения;

- санитарно-защитные зоны от объектов транспортных инфраструктур;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Охранные зоны

Охранные зоны коммуникаций

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- для линий напряжением 10 киловольта – 10 м;

- для линий напряжением 35 киловольт – 15 м;

- для линий напряжением 110 киловольт – 20 м;

- для линий напряжением 220 киловольт – 25 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

На территории Заринского сельсовета в дальнейшем в целях снабжения потребителей природным газом предусматривается развитие сетей газоснабжения и строительство газопроводов. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения):

- запрещается строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 для исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов на территории 
Заринского сельсовета (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

К правовым условиям формирования объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций трубопроводного транспорта относится установление санитарных разрывов для таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений

Согласно п. 10.12 – 10.15 СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В границах первого пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору, проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, допускается деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора; ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса; санитарные рубки.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатического района и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут. Во втором поясе запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и пр.; применение удобрений и ядохимикатов; выпас скота; сброс промышленных, сельскохозяйственных, сельских и ливневых сточных вод. Допускается купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; рубки ухода и санитарные рубки леса; новое строительство с организацией отвода стоков; добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Роспотребнадзор); отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; санитарное благоустройство территории населенных пунктов.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. В третьем поясе запрещается отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. Допускается добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; рубки ухода и санитарные рубки леса; отведение сточных вод, отвечающих нормативам; санитарное благоустройство территории.

Ширина санитарно-защитной полосы должна быть установлена по обе стороны от крайних линий водопровода:

-	при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

-	при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны озер и рек приняты в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В целях части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1)	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2)	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3)	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4)	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос Заринского сельсовета указана в таблице 3.

Таблица 3 – Ширина водоохранных зон и прибрежных полос на территории Заринского сельсовета

| № п/п | Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р. Чемровка | 200 | 200 |
| 2 | р. Сухая Чемровка | 200 | 50 |

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос других рек и ручьев в границах сельсовета совпадает и составляет 50 м.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга по мере изменения ситуации.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельсовета, оказывающих воздействие на окружающую среду. Все предприятия картографически привязаны на плане сельсовета, имеют расширенные базы семантических данных (наименование, размер санитарно-защитной зоны).

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- предприятия I класса (Ферма 4500 голов)– 1000 м;

- предприятия II класса (Ферма 2500 голов) – 500 м;

- предприятия III класса (МТМ) – 300 м;

- предприятия IV класса (Зерноток, Пилорама, Склад зерна) – 100 м;

- предприятия V класса (Склад, Пекарня) – 50 м.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:

- размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды;

- предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по производству посуды и оборудования для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей;

- размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Госсанэпиднадзора.

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

Санитарно-защитные зоны санитарно-технических объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Рекомендаций по проектированию объектов ритуального назначения» (1996 г.) установлены следующие санитарно-защитные зоны:

- кладбище – 50 м (V класс);

- скотомогильник с захоронением в биотермическую яму – 1000 м 
(I класс);

- отстойник – 300 м (III класса);

- поля фильтрации – 300 м (III класса).

- полигон ТКО -1000м

Санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», установлены следующие санитарно-защитные зоны:

- АЗС – 100 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги федерального и межмуниципального значения. Придорожная полоса от автомобильных дорог установлена в соответствии с Федеральным законом Российской федерации 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- для автомобильной дороги III категории – 50 м;

- для автомобильной дороги IV категории – 50 м;

- для автомобильной дороги V категории – 25 м.

Охранные зоны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ 
от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В таблице 4 приведен перечень и основные характеристики объектов культурного наследия регионального значения на территории Заринского сельсовета.

Таблица 4 – Объекты культурного наследия регионального значения на территории Заринского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | н.д | с. Старая Чемровка, ул. Советская, 65а |

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В настоящее время на данные объекты не разработаны зоны охраны, поэтому до установления таких зон охране подлежат территории объектов культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Проектом рекомендуется разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия специализированной организацией, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с положениями Земельного и Градостроительного кодекса Российской Федерации указанные ограничения приводятся в составе проекта «Правила землепользования и застройки».

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия Заринского сельсовета включают в себя:

1	Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2	Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3	Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1	На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

-	проведение строительных и иных работ;

-	строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2	На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

-	проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

-	ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3	Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4	Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4	Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1	Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

-	на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

-	на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

-	при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

-	при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2	В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5	Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6	В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 4.1.2	Планировочная структура и функциональное зонирование территории сельсовета

Градостроительная организация территории сельсовета характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и межселенных территорий, основных планировочно-композиционных узлах.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри Заринского сельсовета, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Анализ планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию и позволяет сделать принципиальные подходы к организации территории муниципального образования и перспективы его развития, обеспечить стабильность и устойчивость развития каркаса территории; выделить главные и второстепенные планировочные оси и планировочные центры, функциональную основу пространственно-планировочной организации территории, место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры, роль природно-экологического потенциала территории, взаимосвязи системы расселения и планировочной структуры; раскрыть потенциальные возможности организации территории, в том числе скрытые резервы.

В результате анализа современного использования территории с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей и элементов сельских населенных мест:

- место сельсовета в системе расселения;

- природно-климатическая характеристика выбранной территории;

- профиль и величина «градообразующей» группы предприятий;

- условия функционального зонирования территории;

- организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения туда;

- учет перспективного развития муниципального образования;

- требования охраны окружающей среды;

- условия инженерного оборудования территории;

- требования экономики строительства;

- архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре сельсовета.

Планировочная структура

Основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас сельсовета, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов комплексной оценки территории.

МО Заринский сельсовет расположен в северо-западной части Бийского района. Районный центр – г. Бийск, находится на расстоянии – 10 км, от 
г. Барнаула – 169 км, ближайшая железнодорожная станция ст. Бийск – 12 км.

На территории сельсовета расположено 3 населенных пункта: п. Заря, который является административным центром сельсовета, с. Старая Чемровка, 
п. Студенческий.

Так же генеральным планом в с. Старая Чемровка выделяется 21,10 га резервных земель для индивидуального жилищного строительства, 0,61 га - для развития общественно-деловой застройки. В п. Заря выделяется 3,05 га резервных земель для развития общественно-деловой застройки и 18 га – для индивидуального жилищного строительства.

Планировочная структура п. Заря

Статус главной улицы поселка присвоен улице Центральная, основной является улица Кузнечная, остальные улицы поселка являются второстепенными в жилой застройке.

Развивая существующий общественный центр, необходимо предусмотреть развитие подцентров в других частях поселка, застраиваемых на перспективу.

Генеральным планом предусмотрено строительство сети улиц в новых жилых кварталах, а также обеспечение существующей дорожной сети твердым покрытием в размере 100 %.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами.

Из общественных зданий и сооружений на территории п. Заря находятся: Администрация, Дом культуры, библиотека, школа, детский сад, ФАП, столовая, пункт полиции, контора ОАО «Промышленный», стадион, а также объекты торговли.

Из объектов производственного назначения на территории поселка находятся: пекарня и совхозные склады.

Генпланом предусматривается благоустройство территории общественного центра, создание рекреационной зоны.

Застройка в основном усадебная, разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций.

Планировочная структура п. Студенческий

Статус основной улицы поселка присвоен улице Фермерская.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами.

Из общественных зданий и сооружений на территории поселка находятся: ФАП и магазин.

Планировочная структура с. Старая Чемровка

Статус основной улицы села присвоен улице Советская. Остальные улицы являются второстепенными.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами.

Из общественных зданий и сооружений на территории села находятся: школа, клуб, почта, сбербанк, ФАП, АТС, контора ОАО «Промышленный», а также объекты торговли.

Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки с обеспечением необходимыми объектами социальной инфраструктуры во всех населенных пунктах Заринского сельсовета.

Развитие планировочной структуры Заринского сельсовета и проектное функциональное зонирование территории показаны на Основном чертеже генерального плана.

При выборе площадок под размещение промышленных объектов, объектов сельскохозяйственного производства, объектов культурно-бытового обслуживания населения и нового жилищного строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и корректироваться на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по совершенствованию функционально-планировочной структуры населенных пунктов:

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет освоения свободных территорий, прежде всего внутри населенных пунктов;

- развитие и совершенствование общественного центра, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

- формирование зон отдыха;

- инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории сельсовета, являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- наличие затопляемых территорий, ограничивающих пространственное развитие территории;

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

Предложения по функциональному зонированию территории муниципального образования и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом. На данном этапе решены следующие задачи:

- организация расселения;

- определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

- организация культурно-бытового обслуживания населения;

- организация и размещение мест массового отдыха населения;

- выявление резервных площадок для размещения гражданского, промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства;

- обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения;

- организация сельскохозяйственного производства.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории определяет условия использования территорий земель населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки, ландшафтной организации территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на проектируемой территории выделены следующие виды функциональных зон:

  - жилые зоны;

  - общественно-деловые;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

  - зоны рекреационного назначения;

- зоны транспортной инфраструктуры

  - ;зоны специального назначения;

  - зоны сельскохозяйственного использования.

Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами. Предусматривается развитие территорий для размещения индивидуальной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона размещения объектов образования, зона размещения объектов здравоохранения, зона размещения спортивных учреждений.

С целью обеспечения населения необходимыми объектами соцкультбыта генеральным планом предлагается размещение детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса, детской и спортивной площадки, административно-бытового комплекса и кафе.

Производственные зоны. В данную зону включены производственные и  коммунально-складские объекты. Для обслуживания населения в границах жилой зоны располагаются различные коммунальные объекты.

Зоны рекреационного назначения – зоны в границах проектируемой территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Аллеи и скверы также могут использоваться в рекреационных целях.

В целях развития данной зоны генеральным планом предусмотрено размещение скверов в кварталах жилой застройки.

Зоны инженерной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Зоны транспортной инфраструктуры – включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зоны специального назначения – представлена зоной ритуального назначения (кладбища), зоной размещения и переработки отходов (полигоны твердых коммунальных отходов, скотомогильники с захоронением в биотермические ямы планируемые и подлежащие консервации, отстойники) На территории Заринского сельсовета из перечисленных выше объектов имеются кладбища, отстойники, скотомогильники с захоронением в биотермические ямы.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены зоной занятой объектами сельскохозяйственного назначения, зоной садоводства, огородничества и дачного хозяйства и зоной сельскохозяйственных угодий.

Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах представлены в таблице 5.

Таблица 5

Баланс функциональных зон в границах Заринского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | В границах поселения | 10880,7 |
| всего | - жилая зона | 275,9 |
|  | - общественно – деловая зона | 10,4 |
|  | - производственная зона | 0,18 |
|  | -коммунально-складская зона | 0,60 |
|  | -зона транспортной инфраструктуры | 41,6 |
|  | -зона инженерной инфраструктуры | 4,0 |
|  | - зона рекреационного назначения, в том числе: | 924,2 |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования | 0,67 |
|  | -зона лесов | 923,5 |
|  | - зона специального назначения, в том числе: | 36,6 |
|  | - зона кладбищ | 8,0 |
|  | - зона складирования и захоронения объектов | 28,6 |
|  | зона озелененных территорий специального назначения | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 9546,0 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | 8891,2 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 682,1 |
|  | -зона акваторий | 41,2 |
| 1 | п. Заря | 114,0 |
|  | - жилая зона, в том числе: | 87,1 |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | 84,8 |
|  | зона застройки малоэтажными домами | 2,5 |
|  | -производственная зона | 0,18 |
|  | -коммунально-складская зона | 0,50 |
|  | - общественно – деловая зона | 6,9 |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 11,7 |
|  | --зона инженерной инфраструктуры | 0,53 |
|  | - зона рекреационного назначения | - |
|  | - зона специального назначения | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 7,1 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 7,1 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - |
| 2 | с. Старая Чемровка | 224,6 |
|  | - жилая зона | 178,2 |
|  | - общественно – деловая зона | 3,2 |
|  | -коммунально-складская зона | 0,1 |
|  | -зона транспортной инфраструктуры | 12,5 |
|  | -зона инженерной инфраструктуры | 0,08 |
|  | - зона рекреационного назначения | 0,67 |
|  | -зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 29,9 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 8,6 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 21,3 |
| 3 | п. Студенческий | 12 |
|  | - жилая зона | 10,6 |
|  | - общественно – деловая зона | 0,32 |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 0,63 |
|  | --зона инженерной инфраструктуры | 0,25 |
|  | -зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 0,20 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 0,20 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - |

- 4.1.3	Жилищный фонд и жилищное строительство

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации. Достигнуть поставленных задач позволит реализация мероприятий обозначенных в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Постановлении Правительства Российской Федерации № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», а также подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

Проблемой обеспечения населения доступным и качественным жильем и повышением социального уровня населения обеспокоены не только на уровне Российской Федерации, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

Таким образом, муниципальная политика в жилищной сфере должна быть ориентирована на создание условий, позволяющих удовлетворить потребность в жилье экономически активной части населения сельсовета, а также оказание эффективных мер поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

Задачи вышеназванных целевых программ определяются основной целью сложившейся политики и заключаются в следующем:

  - развитие индивидуального жилищного строительства;

  - обеспечение жильем молодых семей;

  - формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории;

  - развитие жилищно-коммунального комплекса.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредитования, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и т.д.

По состоянию на конец 2012 г. жилой фонд Заринского сельсовета составил 43,3 тыс. кв. м.

Одним из факторов, свидетельствующим об уровне благоустройства жилья, является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. В структуре жилищного фонда основная доля – частное жилье.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

По состоянию на конец 2012 г. жилой фонд Заринского сельсовета составил 43,3 тыс. кв.м, на 01.01.2014 г. – 43,3 тыс. кв.м, в том числе: в 
с. Старая Чемровка – 23,88 тыс. кв.м, п. Заря – 16,72 тыс. кв.м, 
п. Студенческий – 2,70 тыс. кв.м.

Жилищный фонд сельсовета представлен индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Характеристика жилищного фонда Заринского сельсовета представлена в таблице 6.

Таблица 6– Характеристика жилого фонда Заринского сельсовета

| № п/п | Характеристики | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого | 43300,0 | 100,0 |
| 1.1 | ветхий и аварийный | - | - |
| 2 | В том числе по типу застройки |  |  |
| 2.1 | многоквартирная застройка | н.д. | - |
| 2.2 | индивидуальная застройка | н.д. | - |
| 3 | В том числе по форме собственности |  |  |
| 3.1 | государственная и муниципальная собственность | - | - |
| 3.2 | частная собственность | 43300,0 | 100,0 |
| 3.3 | другая | - | - |
| 4 | В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями |  |  |
| 4.1 | обеспеченность водопроводом | 28300,0 | 65,4 |
| 4.2 | обеспеченность канализацией | 25400,0 | 58,7 |
| 4.3 | обеспеченность отоплением | 5400,0 | 12,5 |
| 4.4 | обеспеченность ваннами | н.д. | - |
| 4.5 | обеспеченность электрическими плитами | н.д. | - |
| 4.6 | обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) | н.д. | - |
| 5 | В том числе по проценту износа |  |  |
| 5.1 | менее 65 % | - | - |
| 5.2 | более 65 % | - | - |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел. | 24,4 | - |

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства.

Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарной вредности, озеленение и так далее).

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии с показателями Схемы территориального планирования Алтайского края и Схемы территориального планирования муниципального образования Бийский район средняя жилищная обеспеченность составит:

- на I-ую очередь – 25,0 кв. м на 1 жителя;

- на расчетный срок – 25,0 кв. м на 1 жителя.

Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.

На территории Заринского сельсовета максимальные и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС (ред. от 05.09.2011) «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» (принят Постановлением АКСНД от 06.12.2002 № 395), варьируются от 0,1 га до 0,15 га.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Заринского сельсовета с учетом дополнительного прироста на срок до 2032 г.

| № п/п | Название населенного пункта | Прирост, чел |  | Объем нового жилищного строительства, кв. м |  | Требуемые территории для размещения (с учетом формирования улично-дорожной сети), га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Заря | 0 | 26 | 0 | 650,0 | 0 | 1,2 |
| 2 | п. Студенческий | 0 | 10 | 0 | 250,0 | 0 | 0,5 |
| 3 | с. Старая Чемровка | 0 | 21 | 0 | 525,0 | 0 | 1,0 |
| 4 | Итого: | 0 | 57 | 0 | 1425,0 | 0 | 2,7 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2032 г.) составит 1425,0 кв.м общей площади для расселения прироста населения в количестве 57 человек.

Новая жилая застройка будет представлять собой индивидуальную жилую застройку.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов сельсовета: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.

Размещение кварталов новой жилой застройки на территории сельсовета отображено на Основном чертеже генерального плана. Баланс территории сельсовета представлен в разделе 4.1.2 пояснительной записки генерального плана.

В соответствии с постановлением администрации Алтайского края 
от 31.10.2014 г. № 503 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы» долгосрочная целевая программа «Стимулирование жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы на территории района и Заринского сельсовета не реализуется. Для обеспечения жителей Заринского сельсовета Бийского района Алтайского края доступным жильем в рамках вновь принятой государственной программы будут реализованы такие подпрограммы, как: «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки малоэтажного жилищного строительства в Алтайском крае» на 2014- 2017 годы; «Социальное жилье» на 2014-2020 годы.

На основании статьи 2.3 Закона Алтайского края от 06.12.2002 г. № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» необходимо предоставление земельных участков многодетным семьям.

Закладываемые прогнозные решения носят вероятностный характер, поэтому проектные решения генерального плана в течение расчетного срока должны периодически корректироваться путем внесения изменения в генеральный план. Данная норма заложена статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, проектные решения генерального плана реализуются через разработку проектов планировки, в которых на более детальном уровне решаются вопросы по размещению объектов жилого и производственного назначения, объектов культурно-бытового обслуживания, что позволяет в течение расчетного срока генерального плана (20 лет) последовательно уточнять и корректировать его проектные решения.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.

- 4.1.4	Культурно-бытовое обслуживание населения

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого сельсовета, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, соцобеспечения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, а также объекты бытового обслуживания населения.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг постепенно меняется со становлением рыночной экономики и рыночных механизмов регулирования. Сфера обслуживания приобретает кардинально новый уровень – повышаются требования к качеству и ассортименту предоставляемых услуг учреждениями культурно-бытового и социального обслуживания.

В настоящее время в Заринском сельсовете сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, которые представлены в таблице 8.

Информация представлена по объектам культурно-бытового обслуживания населения в том объеме, в котором была передана Администрацией Заринского сельсовета (таблица 8).

Таблица 8 – Существующие объекты культурно-бытового обслуживания населения Заринского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ед. измерения | Год пост-ройки | Построено по проекту или приспособленное | Площадь, кв. м | Вместимость |  | Техническое состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ «Солнышко» | п. Заря, ул. Юбилейная, 5б | мест | н.д | по проекту | 542,7 | 60 | 60 | н.д |
| 2 | Заринская СОШ | п. Заря, ул. Юбилейная | мест | н.д | н.д | 1181,0 | 120 | 100 | н.д |
| 3 | Старочемровская школа | с. Старая Чемровка ул. Советская, 66а | мест | н.д | по проекту | 2109,0 | 70 | 80 | н.д |
| Объекты и учреждения культуры, искусства и религии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДК | п. Заря, ул. Центральная, 18а | мест | н.д | по проекту | 713,2 | 220 | н.д | н.д |
| 2 | Клуб | с. Старая Чемровка, ул. Советская, 66 | мест | н.д | по проекту | 554,0 | 150 | 70 | н.д |
| 3 | Библиотека | п. Заря, ул. Юбилейная | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
|  |  | п. Заря, ул. Центральная, 18а | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | п. Заря, ул. Центральная, 18б | объект | н.д | по проекту | 89,6 | н.д | 1 | н.д |
| 2 | ФАП | с. Старая Чемровка, ул. Центральная, 23 | объект | н.д | приспособленное | 108,6 | н.д | 1 | н.д |
| 3 | ФАП | п. Студенческий, ул. Фермерская, 20 | объект | н.д | приспособленное | 35,8 | н.д | 1 | н.д |
| Физкультурно-спортивные сооружения и объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал при Заринской СОШ | п. Заря, ул. Юбилейная | кв. м. | н.д | н.д | 200,0 | н.д | н.д | н.д |

Окончание таблицы 8

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ед. измерения | Год пост-ройки | Построено по проекту или приспособленное | Площадь, кв. м | Вместимость |  | Техническое состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Стадион | п. Заря, ул. Новая | га | н.д | н.д | 3,11 | н.д | н.д | н.д |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столовая | п. Заря, ул. Юбилейная, 5а | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
| 2 | Магазин | п. Заря, ул. Юбилейная | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
| 3 | Магазин | п. Заря, ул. Юбилейная, 6 | объект | н.д | н.д | 149,0 | н.д | 1 | н.д |
| 4 | Магазин | п. Заря, ул. Юбилейная, 7а | объект | н.д | н.д | 97,7 | н.д | 1 | н.д |
| 5 | Магазин | п. Студенческий, ул. Фермерская | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
| 6 | Магазин | с. Старая Чемровка, пер. Конторский | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
| 7 | Магазин | с. Старая Чемровка, ул. Советская, 74 | объект | н.д | н.д | 100,0 | н.д | 1 | н.д |
| 8 | Магазин | п. Заря, ул. Центральная | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
| 9 | Торговый павильон | с. Старая Чемровка, ул. Советская | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Заринского сельсовета | п. Заря, ул. Центральная, 2 | объект | н.д | приспособленное | 366,9 | н.д | 1 | н.д |
| 2 | Почта | с. Старая Чемровка, ул. Советская, 66 | объект | н.д | н.д | 8,0 | н.д | 1 | н.д |
| 3 | Почта | п. Заря, ул. Центральная, 20 | объект | н.д | н.д | 42,0 | н.д | н.д | н.д |
| 4 | Сбербанк | с. Старая Чемровка, ул. Советская, 66 | объект | н.д | н.д | н.д | н.д | 1 | н.д |

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на основном чертеже генерального плана в соответствии с экспликацией. Предусмотрено увеличение земельных участков существующих объектов культурно-бытового обслуживания населения и размещение новых объектов.

Проектные решения

Проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения всеми видами объектов культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с нормативными показателями, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», 
СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*), социальными нормативами, принятыми Правительством Российской Федерации в 1996 г., а также нормативами, определенными Схемой территориального планирования муниципального образования Бийский район Алтайского края.

В условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями данных отраслей требует строгого контроля.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса, который будет зависеть от уровня жизни населения, и предложения.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнено, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий. Задачей генплана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания и разработки соответствующих проектов.

На перспективу генеральным планом предусматривается размещение следующих объектов культурно-бытового обслуживания населения:

  - Детский сад на 30 мест в с. Старая Чемровка (I-я очередь);

  - Спортивно-оздоровительного комплекса в п. Заря (I-я очередь);

  - Спортивная площадки в с. Старая Чемровка (I-я очередь);

  - Кафе на 30 мест в с. Старая Чемровка (I-я очередь);

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на основном чертеже генерального плана в соответствии с экспликацией.

Проектные решения предусматривают:

- модернизацию существующих объектов с целью улучшения условий и повышения уровня комфортности (за счет уменьшения количества детей в группах, создания отдельных спальных комнат и других мероприятий);

- образовательные учреждения, имеющие большой % износа, в дальнейшем при реконструкции зданий детских садов провести шумозащитные мероприятия или перебазировать здание с учетом нормативного отступа от красной линии;

- стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы;

- внедрение современных образовательных технологий (выход в Интернет и компьютеризация сельских школ);

- обеспечение автобусами сельских школ;

Объекты образования. Детские дошкольные учреждения Заринского сельсовета не в полной мере обеспечивают существующие в сельсовете потребности по числу мест для детей дошкольного возраста. Подсчет необходимого количества мест в детских садах на отчетный период, основываясь на региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, дает цифру 95. Учитывая местные условия, планы по развитию сельсовета, демографическую ситуацию и наличие работающих детских дошкольных учреждений, проектом предлагается на I-ую очередь строительство детского сада на 30 мест в с. Старая Чемровка.

Средними школами на расчетный период Заринский сельсовет обеспечен в необходимом количестве.

Расчет потребности учреждений образования на расчетный срок в Заринском сельсовете представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Расчет потребности учреждений образования на расчетный срок

| Сельсовет | Население (расчетный срок) | Количество детей, чел. |  | Существующее и расчетное количество мест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дошкольного возраста (расчетный срок) | школьного возраста (расчетный срок) | Детское дошкольное учреждение |  |  | Средняя общеобразовательная школа |  |  |
|  |  |  |  | существ. сохранение | нормативная потребность | новое строительство | существ. сохранение | нормативная потребность | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п. Заря | 930 | 70 | 121 | 60 | 60 | - | 120 | 121 | - |
| п. Студенческий | 112 | 6 | 15 | - | 5 | - | - | 15 | - |
| с. Старая Чемровка | 521 | 35 | 48 | - | 30 | 30 | 70* | 48 | - |
| Заринский сельсовет | 1563 | 111 | 236 | 60 | 95 | 30 | 190 | 199 | - |

* основные школы

Объекты культуры и досуга. Генеральным планом предлагается реконструкция Дома культуры в п. Заря с расширением на 60 мест и реконструкция клуба в с. Старая Чемровка с расширением на 60 мест.

В таблице 10 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Заринского сельсовета на конец расчетного срока.

Таблица 10 – Расчет потребности учреждений культурно-досугового назначения на расчетный срок

| Сельсовет | Население (расчетный срок) | Существующее и расчетное количество мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. сохранение | нормативная потребность | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Заря | 930 | 220 | 280 | реконструкция |
| п. Студенческий | 112 | - | - | - |
| с. Старая Чемровка | 521 | 150 | 210 | реконструкция |
| Заринский сельсовет | 1563 | 370 | 490 | - |

Объекты физической культуры и спорта. Нормативные документы (региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края) рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом сельсовете. При этом в соответствии постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края» физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории Проектом предлагается на I-ую очередь строительство спортивно-оздоровительного комплекса в п. Заря, а так же размещение детской и спортивной площадок в с. Старая Чемровка.

Расчет потребности объектов физической культуры на расчетный срок в Заринском сельсовете представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Расчет потребности объектов физической культуры на расчетный срок

| Сельсовет | Население (расчетный срок) | Количество физкультурно-спортивных сооружений (объект)* |  |  | Площадь открытых физкультурно-спортивных сооружений (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. спортивные залы/объекты | нормативная потребность | новое строительство | существ. стадион, универсальные детские и спортивные участки | нормативная потребность | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Заря | 930 | 1 | - | 1 | 3,11 | 0,65 | - |
| п. Студенческий | 112 | - | - | - | - | 0,08 | - |
| с. Старая Чемровка | 521 | - | - | - | - | 0,36 | 0,51 |
| Заринский сельсовет | 1563 | 1 | - | 1 | 3,11 | 1,09 | 0,51 |

*Примечание: данные объекты отнесены к категории ненормируемые. Расчет в необходимом количестве выполнен в зависимости от потребностей и спроса.

Предприятия торговли и общественного питания. При расчете потребности предприятий торговли и общественного питания проектом предлагается на I-ую очередь строительство кафе на 30 мест.

Расчет потребности предприятий торговли и общественного питания на расчетный срок в Заринском сельсовете представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок

| Сельсовет | Население (расчетный срок) | Существующее и расчетное количество мест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во кафе* (объект) |  |  | Кол-во магазинов (объект)* |  |  |
|  |  | существ. сохранение | нормативная потребность | нормативная потребность | новое строительство | нормативная потребность | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Заря | 1335 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| п. Студенческий | 105 | - | - | - | 3 | - | - |
| с. Старая Чемровка | 700 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Заринский сельсовет | 2140 | 1 | - | 1 | 8 | - | - |

*Примечание: данные объекты отнесены к категории ненормируемые. Расчет в необходимом количестве выполнен в зависимости от потребностей и спроса.

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Генеральным планом предлагается реконструкция здания Администрации в п. Заря.

- 4.1.5	Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов

Существующее положение

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, коммунально-складских, санитарно-технических и иных объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Сводные данные о сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, коммунально-складских предприятиях и зонах их санитарной вредности

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Класс вредности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | Ферма (4500 голов) | I | 1000 |
| 2 | Ферма (2500 голов) | II | 500 |
| 3 | МТМ | III | 300 |
| 4 | Зерноток | IV | 100 |
| 5 | Пилорама |  |  |
| 6 | Склад зерна |  |  |
| Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты |  |  |  |
| 7 | Пекарня | V | 50 |
| 8 | Склады |  |  |

В пределах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается, но существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74, новое жилищное строительство на участках, попадающих в границы санитарно-защитных зон, запрещено. Жилищное строительство на таких участках запланировано только при условии прекращения деятельности предприятий, налагающих указанные выше ограничения на территорию проектирования.

Проектные решения

Комплекс мероприятий по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе создает условия для формирования многоукладной экономики сельского хозяйства и повышения роли малых форм хозяйствования в обеспечении динамичного экономического роста сельскохозяйственного производства, занятости сельсовета, развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Также проектом намечается проведение следующих мероприятий:

- расширение закупа сельскохозяйственной продукции от населения;

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;

- информационная и организационная поддержка развития ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- увеличение числа субъектов малых форм хозяйствования за счет тиражирования технологий мелкотоварного сельскохозяйственного производства.

Также проектом намечается проведение следующих мероприятий:

- упорядочение производственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

- инвентаризация производственных площадок;

- организация подъездов к промышленным и коммунально-складским территориям;

- установление и соблюдение санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

  - организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их территории в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 
от 09.04.2015 г. № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края». Для озеленения территорий санитарно-защитных зон рекомендуется использовать газо- и пылеустойчивые древесные породы.

- 4.1.6	Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства сельсовета, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории сельсовета, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться на следующих стадиях проектирования.

В планировочной организации сельсовета значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие водоемы, растительные сообщества, рельеф местности. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок рассчитана в соответствии с таблицей 7 постановления Администрации Алтайского края от 09.04.2012 г. № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения на расчетный срок, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования составит не менее 1,83 га.

Генеральным планом предусмотрено устройство:

- сквера в с. Старая Чемровка по ул. Центральная площадью 0,45 га;

- сквера в с. Старая Чемровка по пер. Почтовый площадью 0,22 га;

Также озеленению подлежат участки всех проектируемых объектов соцкультбыта.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- дополнительная организация парков и скверов, на которые рекомендуется разработать проекты по благоустройству. По мере разработки проектов потребуется корректировка данных площадей;

- проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по инженерно-геологическим условиям;

- предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная;

- использование в озеленении научных и научно-практических разработок специализированных учреждений;

- рекомендуются групповые посадки древесно-кустарниковых пород как более устойчивых;

- необходимо соблюдение сроков и технологии посадки зеленых насаждений;

- для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- 4.2 Транспортная инфраструктура

В настоящее время по территории Заринского сельсовета проходят автомобильная дорога федерального значения «Чуйский тракт» Р-256, автомобильные дороги межмуниципального значения «Первомайское – Заря» и «Шубенка – Старая Чемровка»

Формирование внешних транспортных связей имеет основополагающее значение в определении планировочной структуры и в развитии дорог и транспорта. В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным транспортом.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов на территории сельсовета находится в собственности муниципального образования.

Транспортный комплекс сельсовета представлен автомобильным транспортом.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности МО Заринский сельсовет, составляет 16,1 км.

Дорожная сеть развита хорошо: 1 населенный пункт - п. Заря - обеспечен межрайонной шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием. Дороги внутри сел грунтовые, гравийные и с асфальтовым покрытием.

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом.

В настоящее время транспортное обслуживание населения представлено следующими маршрутами автобусов пригородного направления:

- Бийск – Старая Чемровка, № 262 проезжает п. Заря;

- Бийск – Шубенка, № 261 проезжает п. Заря.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов и в гаражных кооперативах.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса. Генеральным планом в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция 
СНиП 2.01.01-89*) принята следующая классификация сельских улиц и дорог (данная классификация отражена в таблице 2.1.7.1):

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд.

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы является реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, расширение проезжей части.

В таблице 14 приведена классификация проектируемой улично-дорожной сети.

Таблица 14 – Классификация проектируемых улиц

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п. Заря |  |  |
| 1 | ул. Центральная | Главная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Кузнечная | Основная улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Центральная |  |
| 4 | ул. Молодёжная | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 5 | ул. Юбилейная |  |
| 6 | ул. Новая |  |
| 7 | ул. Школьная |  |
| 8 | ул. Садовая |  |
| 9 | пер. Луговой |  |
| 10 | пер. Мирный |  |
| п. Студенческий |  |  |
| 1 | ул. Фермерская | Основная улица в жилой застройке |
| с. Старая Чемровка |  |  |
| 1 | ул. Советская | Основная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Центральная | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Школьная |  |
| 4 | пер. Конторский |  |
| 5 | пер. Почтовый |  |
| 6 | пер. Лесной |  |

Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения Бийского района невозможно без развитой транспортной инфраструктуры.

В данной отрасли имеется ряд проблем:

- отставание реальных потребительских свойств автомобильных дорог от нормативных требований;

- отсутствие связи определенных населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- недофинансирование выпадающих доходов перевозчиков, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов;

- износ основных фондов, инфраструктуры и подвижного состава.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Бийского района Алтайского края на 2013-2017 годы целью является удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах. Выделены следующие задачи:

- сохранение, развитие и поддержание в рабочем состоянии существующей дорожной сети общего пользования;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями Бийского района;

- обеспечение регулярного автобусного сообщения;

- повышение комплексной безопасности населения на транспорте.

Для решения поставленных задач рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них;

- обновление парка транспортных средств;

- оснащение объектов транспортной инфраструктуры системами безопасности.

- 4.3 Земельные ресурсы. Баланс территории

Общая площадь земель в границах Заринского сельсовета составляет 10878,76 га. из которых большую часть территории – 9561,63 га (87,89 %) занимают земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения – 12,91 га (0,12 %). Земли лесного фонда составляют 923,53 га (8,49 %) от общей площади сельсовета. Земли водного фонда составляют 41,15 га (0,38 %) территории Заринского сельсовета.

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения; земли  водного фонда.

Баланс территории Заринского сельсовета составлен в результате обмера чертежа и дает общее ориентировочное представление об изменении использования земель в результате проектных предложений генерального плана по очередям строительства.

Генеральным планом, предлагается расширение границ п. Заря за счет размещения кварталов новой жилой застройки.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.12.2004), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов Заринского сельсовета и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Сводные данные об изменении использования земель Заринского сельсовета на перспективу приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Баланс территории Заринского сельсовета

(в границах проектирования)*

| № п/п | Наименование территории | Исходный год (2012 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Категории земель |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли населенных пунктов | 338,9 | 3,12 | 350,8 | 3,12 |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9562,27 | 87,89 | 9524,3 | 87,76 |
| 3.3 | Земли лесного фонда | 923,53 | 8,49 | 923,53 | 8,49 |
| 3.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 12,91 | 0,12 | 40,9 | 0,25 |
| 3.5 | Земли водного фонда | 41,15 | 0,38 | 41,15 | 0,38 |
| 3.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 3.7 | Земли запаса | - | - | - | - |
| 4 | Территория в границах сельсовета | 10878,76 | 100,00 | 10880,7 | 100,00 |

Примечание: * - площади территорий определены по обмеру чертежей в программе MapInfo Professional, в связи с тем, что точной информации по межеванию указанных выше территорий предоставлено не было.

Земли существующих и проектируемых кладбищ (8,0 га), скотомогильника с захоронением в яму (0,6 га), территорию под проектируемым полигоном ТКО (1,2га), предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Предлагается перевести вновь созданный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения с целью формирования участка для складирования и захоронения отходов. Участок находится к западу от с. Старая Чемровка.

- 4.3.1	Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенных пунктов сельского поселения

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ в генеральном плане представлен перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в проектируемые границы населенных пунктов Заринского сельсовета (таблица 16).

К концу расчетного срока территорию п. Заря планируется увеличить, в связи с тем, что:

1)	на перспективу планируется увеличение перспективной численности населения поселения;

2)	в связи с тем, что территории многих населенных пунктов Бийского района были затоплены в связи с наводнением в мае-июне 2014 года, многие жители обращаются с вопросом предоставления земельных участков под жилищное строительство не в зоне подтопления, в частности просят предоставить им земельные участки в других населенных пунктах Бийского района;

3)	близость к г. Бийску создает инвестиционную привлекательность к земельным участкам, расположенным в границах п. Заря.

Так же генеральным планом в п. Заря, с. Старая Чемровка выделяются резервные территории под жилищное строительство для реализации следующих программ: Государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 31.10.2014 г. № 503; Краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2013 г. № 178. Также необходимо предоставление земельных участков многодетным семьям на основании Закона Алтайского края от 06.12.2002 г. № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков».

Таблица 16 – Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых)

в проектируемые границы населенных пунктов

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 22:04:380001:1230 | п. Заря (11,95 га) | Земли сельскохозяйственного назначения, перевод в земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |

Проектными решениями генерального плана предлагается изменение границы МО Заринский сельсовет для приведения в соответствие со сведениями ЕГРН. Площадь Заринского сельсовета на расчетный срок составит 10880,7га..

Ориентировочно площадь территории населенных пунктов Первомайского сельсовета на расчетный срок увеличится за счет земель сельскохозяйственного назначения Первомайского сельсовета и составит 350,8 га.

Генеральным планом территории Заринского сельсовета установлены новые границы населенных пунктов сельсовета, которые отражены на Карте границ населенных пунктов, входящих в состав сельсовета.

  - Инженерное обеспечение

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующим СНиП и ГОСТ и уточняются на следующих стадиях проектирования. Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию инженерных систем сельсовета.

- 4.4.1	Водоснабжение

Существующее положение

Подача воды в МО Заринский сельсовет осуществляется ООО «Заринское» ЖКХ.

На балансе ООО «Заринское» ЖКХ находится 12,58 км сетей водоснабжения.

В Заринском сельсовете существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов.

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение забора воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в строительной отрасли. Растет водопотребление в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Основные технологические показатели:

- Скважина – 6 шт.;

- Водонапорная башня – 3 шт.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Критерии анализа системы водоснабжения:

  - отсутствие очистки;

  - аварийность сетей водоснабжения.

Проектные решения

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Бийский район Алтайского края, рекомендуется:

  - строительство и реконструкция существующих сетей водоснабжения сельсовета;

  - приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества».

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей сельсовета водой питьевого качества. Генеральным планом предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством централизованного водоснабжения.

Суммарные суточные расходы воды по сельсовету приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» (таблица 17).

В связи с отсутствием информации по существующему водопотреблению и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по водопотреблению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 17 –Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано 
в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 18.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Суммарные суточные расходы воды по Заринскому сельсовету

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.м | 0,47 | 0,62 | 0,48 | 0,63 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м | 0,35 | 0,46 | 0,36 | 0,47 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 5 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по сельсовету составит 70,33 куб. м/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на I-ую очередь (2022 г.) составят 75,3 куб. м/сут., на расчетный срок (2032 г.) – 78,15 куб. м/сут.

Система водоснабжения сельсовета принята хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 
10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения сельсовета.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность сельсовета;

- 100 % соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды до нормативных;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Строительство сетей водоснабжения запроектировано в п. Заря, 
п. Студенческий и с. Старая Чемровка. Общая протяженность запроектированных сетей водоснабжения составляет 2,73 км.

- 4.4.2	Водоотведение (канализация)

Существующее положение

В Заринском сельсовете существует централизованная система водоотведения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов. Протяженность существующих сетей – 1,81 км.

Так же система водоотведение осуществляется еще при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Проектные решения

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления.

Суммарные суточные объемы стоков по сельсовету представлены в таблице 19.

В связи с отсутствием информации по существующему водоотведению и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по водоотведению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 19 – Суммарные суточные объемы сточных вод по Заринскому сельсовету

Тыс. куб. м/сутки

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 0,46 | 0,47 |
| 2 | Производство | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Неучтенные расходы | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Итого | 0,60 | 0,61 |

Генеральным планом предлагается на перспективу сохранение существующей системы водоотведения.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Бийского района Алтайского края, предлагается:

- разработка и реализация программы развития систем водоотведения;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- централизованные системы канализации со специальными сооружениями методом естественной биологической очистки (поля фильтрации) хозяйственно-бытовых сточных вод.

Проектом Генерального плана предлагается строительство одной канализационной насосной станции, канализационных очистных сооружений и строительство сетей канализации в п. Заря и с. Старая Чемровка общей протяженностью 12,29 км.

- 4.4.3 Теплоснабжение

Существующее положение

В п. Заря и с. Старая Чемровка имеется по одной котельной, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 2,54 км.

Отдельно стоящие здания школ, детских садов, клубов, домов культуры и прочие отапливаются от локальных котельных, на производственных площадках источники тепла самостоятельные. Жилые дома, частично подключенные к котельным, остальные имеют печное отопление. Для жилищно-коммунального комплекса в целом характерно превышение расходов над доходами при производстве тепловой энергии, ее транспортировки до потребителя, что связано как с установлением тарифов, так и с неэффективностью работы котельного оборудования и большими потерями теплоисточника в тепловых сетях из-за их износа. Деятельность предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению, характеризуется в целом отрицательным финансовым результатом.

Проектные решения

Ориентировочные суммарные тепловые нагрузки на проектируемые объекты по сельсовету на I-ую очередь составят 5,12 Гкал/час, на расчетный срок – 
5,34 Гкал/час (таблица 20). На следующих стадиях проектирования данные тепловые нагрузки будут откорректированы.

В связи с отсутствием информации по существующим тепловым нагрузкам и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по теплоснабжению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 20 – Суммарные тепловые нагрузки по Заринскому сельсовету

Гкал/час

| № п/п | Потребители | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нагрузка на отопление жилых и общественных зданий, | 3,68 | 3,83 |
| 2 | Нагрузка на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 0,52 | 0,55 |
| 3 | Нагрузка на вентиляцию общественных зданий | 0,92 | 0,96 |
|  | Итого (максимальный тепловой поток) | 5,12 | 5,34 |

Проектом генерального плана предусмотрено теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газе.

Генеральным планом запроектировано размещение индивидуальной котельной за границей п. Студенченский и строительство сетей теплоснабжения протяженностью 1,12 км (в п. Заря и с. Старая Чемровка)

- 4.4.4 Электроснабжение

Существующее положение

Энергоснабжение Заринского сельсовета Бийского района обеспечивает МУП города Бийска «Межрайонные электрические сети».

По территории сельсовета проходят ЛЭП 35, 110, 220 кВ. Протяженность ЛЭП 35 кВ составляет 2,10 км, ЛЭП 110 кВ – 18,08 км, ЛЭП 220 кВ – 6,97 км.

Протяженность существующих сетей электроснабжения 25,81 км. На балансе администрации Заринского сельсовета имеется: 17 трансформаторных подстанций.

Проектные решения

Для обеспечения существующих и строящихся объектов МО Заринский сельсовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимо:

  - строительство сетей электропередачи в новой жилой застройки с сохранением и капитальным ремонтом существующих сетей электроснабжения в Заринском сельсовете;

  - строительство одной трансформаторной подстанций в с. Старая Чемровка.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на перспективу определены на основе рекомендаций СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учетом РД 34.20.185-94 по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения сельсовета по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для Заринского сельсовета приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора в сельсовете на I-ю очередь составит 1,14 млн. кВт ч/год, на расчетный срок 
1,19 млн. кВт ч/год. По жилищно-коммунальному сектору потребляемая электрическая мощность составит 0,22 МВт и 0,23 МВт, на I-ю очередь и расчетный срок соответственно, согласно таблице 21

В связи с отсутствием информации по существующим электрическим нагрузкам и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по электроснабжению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 21 – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,506 | 1,563 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 1,14 | 1,19 |
| 3 | Суммарная электрическая нагрузка | МВт | 0,22 | 0,23 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельсовета приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Суммарные электрические нагрузки Заринского сельсовета

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Суммарная электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,14 | 1,19 | 0,22 | 0,23 |
| 2 | Промышленность | 1,37 | 1,43 | 0,26 | 0,28 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,17 | 0,18 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Итого | 2,68 | 2,80 | 0,51 | 0,54 |
| 5 | То же с учетом коэффициента одновременности | 2,28 | 2,38 | 0,51 | 0,54 |

На следующих стадиях проектирования данные нагрузки должны быть уточнены и откорректированы.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Бийского района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Генеральным планом предлагается строительство одной трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения в с. Старая Чемровка общей протяженностью 0,95 км

- 4.4.5	Газоснабжение

Существующее положение

Территория сельского поселения частично газифицирована, остальное население пользуется сжиженным газом из баллонов. В поселке Заря протяженность газопровода низкого давления составляет 4757 м

По территории сельсовета проходит магистральный газопровод протяженностью 12,92 км.

Проектные решения

Генеральным планом предусматривается проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в населенных пунктах на территории Заринского сельсовета. Так же 100 % газификация (на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление) индивидуальных жилых домов.

На расчетный срок генпланом намечается строительства магистрального и межпоселкового газопровода, ГРП (3 шт.), а так же сетей газоснабжения в п. Заря, п. Студенческий и с. Старая Чемровка протяженностью 14,43 км.

Протяженность проектируемого магистрального газопровода на перспективу составит 2,60 км, межпоселкового газопровода – 5,75 км.

Расчет годового и часового расхода газа для жилищного строительства по сельсовету на первую очередь строительства и расчетный срок представлен в таблице 23.

В связи с отсутствием информации по существующему расходу газа и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по газоснабжению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 23 – Общий годовой и часовой расход газа для проектируемого жилищного строительства Заринского сельсовета

| № п/п | Потребители | Срок проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | - | 54,90 |
| 2 | Итого | - | 54,90 |
| Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |  |
| 3 | На ИЖС | - | 480,92 |
| 4 | Итого | - | 480,92 |

Таким образом, годовой расход газа на расчетный срок составит 480,92 тыс. м3 /год.

- 4.4.6 Телефонная связь

Существующее положение

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее активно развивающимися отраслями.

Услуги сотовой связи на территории Заринского сельсовета оказывает ОАО «Сибирьтелеком».

Общая протяженность существующих линий связи составляет 25,05 км.

На территории сельсовета расположена АТС.

Проектные решения

Генеральным планом предусмотрено строительство в с. Старая Чемровка вышки сотовой связи, в соответствии с актом выбора земельного участка площадь составляет 100 м2 .

Расчет средств телефонной связи произведен в соответствии с Нормами телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности (НП-008-85) Гипросвязь и принята на 1000 жителей на I-ую очередь – 300 и на расчетный срок – 350 телефонов на 1000 жителей. На I-ую очередь до 2022 г. численность населения сельсовета составит 1,506 тыс. человек, на расчетный срок до 2032 г. – 1,563 тыс. человек.

Потребность в телефонах для сельсовета на I-ую очередь и расчетный срок представлена в таблице 24.

В связи с отсутствием информации по существующей номерной емкости и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по потребности в телефонах выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 24 – Потребность в телефонах в Заринском сельсовете

| № п/п | Этап | Плотность телефонных номеров, шт./1000 жителей | Население, тыс. человек | Потребность в телефонах, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 1,506 | 452 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 1,563 | 547 |

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в телефонах для Заринского сельсовета на I-ую очередь составит 452 телефонных номера, на расчетный срок – 547 телефонных номеров.

Проектом генерального плана предлагается сохранение существующих линий.

Развитие телефонной сети будет осуществляться за счет расширения номерной емкости существующих станций и подстанций. Основной прирост числа абонентов будет получен в сфере беспроводной телефонной связи.

- 4.5 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Защита от подтопления.

- Организация, очистка поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов и водотоков.

Защита территории от подтопления

Данные риски для Заринского сельсовета не характерны, в виду отсутствия водоемов, способных создать подтопление.

Организация, очистка поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление поверхностных вод с территории сельсовета: защита территории сельсовета от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков; обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории сельсовета, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки и развития территории сельсовета.

Требуется особо отметить, что промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и т.п. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как эти стоки имеют специфические загрязнения.

Генеральным планом запроектировано строительстых дрены-водостоки протяженностью 10,58 км (в п. Заря и с. Старая Чемровка) и закрытые дождевые и дренажно-дождевые коллекторы протяженностью 0,64 км (в п. Заря и с. Старая Чемровка). Так же запроектировано два очистных сооружения дождевой канализации и две насосные станции.

Благоустройство водоемов и водотоков

В качестве благоустройства водных акваторий необходимо проводить расчистку водоемов до глубины не менее 1,5 метра, организовывать рекреационные зоны (пляжи, зоны отдыха).

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов необходимо осуществление постоянного контроля за санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

- 4.6 Санитарная очистка

Проектные решения генерального плана по санитарной очистке территории приняты в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ и Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Территориальной схемой в области обращения с отходами в Алтайском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами» утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 24.05. 2019г №880.

В настоящее время на территории Заринского сельсовета расположены: 2 кладбища, 1 отстойник, 1 поле фильтрации, 2 скотомогильника с захоронением в ямах.

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В. Мавилов от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 существующие скотомогильники находится на расстоянии 0,88 км от с. Старая Чемровка и на расстоянии 0,85 км от п. Заря.

В санитарно-защитную зону скотомогильников попадают действующие объекты сельскохозяйственного производства. В связи с этим генеральным планом предусматривается консервация действующих скотомогильников и размещение нового скотомогильника с захоронением в биотермические ямы в 2,30 км от северной границы п. Заря площадью 0,67 га.

На территории Заринского сельсовета расположены два открытых кладбища. Генеральным планом предусматривается увеличение кладбища расположенного в 0,4 км от западной границы с. Старая Чемровка на 0,42 га, кладбища, расположенного к северу от п. Заря – на 3.78га.

Размер земельного участка, необходимого для размещения кладбища на расчетный срок рассчитан в соответствии с МДС 31-10.2004. Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения (рекомендованы Письмом Госстроя РФ от 20.01.2004 № СК-406/12), составит 0,89 га для п. Заря и 0,43 га для с. Старая Чемровка.

Учитывая нормы отвода земельного участка на одно захоронение, коэффициент смертности, а так же процент заполняемости существующих кладбищ (80 % - в с. Старая Чемровка и 70 % - в п. Заря) генеральным планом на первую очередь строительства необходимо предусмотреть расширение кладбища, находящегося вблизи границ п. Заря на 3,78 га.

Существующий отстойник находится на расстоянии 0,44 км от п. Заря площадью 6,14 га.

Поля фильтрации находятся на расстоянии 0,24 км от п. Заря площадью 
2,84 га.

Твердые коммунальные отходы населенного пункта представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния твердых коммунальных отходов, их своевременный сбор, удаление, полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения твердыми коммунальными отходами.

Сбор и вывоз бытового мусора в сельсовете не организован. Санкционированные полигоны утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов отсутствуют.

К западу от села Старая Чемровка проектом  запланировано создание полигона твердых коммунальных отходов площадью 0,1 га.

В настоящее время вывоз коммунальных отходов осуществляется на полигон ТКО (номер 22-200035-3-00168-070416, приказ Росприроднадзора о включении от 07.04.2016№ 168), расположенный на территории Бийского городского округа.

Расчет количества твердых коммунальных отходов выполнен в зависимости от проектной численности населения. В соответствии с решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.07.2017 г. № 215 «Об установлении нормативов твердых коммунальных отходов  на территории Алтайского края» норматив твердых коммунальных отходов  составляет 0,121 м3/месяц на 1 человека для жилых объектов, расположенных на территории Алтайского края.

Для дальнейших проектных проработок принят вариант социально-экономического прогноза развития сельсовета с численностью населения на I-ю очередь 1506 чел, на расчетный срок – 1563 чел.

Общее количество твердых коммунальных отходов составит:

на I-ю очередь            0,121 x 1506 чел. = 2186,7 м3 в год;

на расчетный срок     0,121 x 1563 чел. = 2269,5 м3 в год.

В связи с отсутствием санкционированных полигонов утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов на территории поселения, проектом генерального плана предлагается строительство полигона ТКО с соблюдением санитарных норм. (земельный участок 22:04:380001:1)

В каждом населенном пункте предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I – V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I – V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I – V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I – V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* норма жидких коммунальных отходов составляет 3,7 куб. м. на 1 человека в год. По сельсовету 5,78 тыс. куб. м. в год.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды» и требований ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов» необходимо проведение модернизации существующих типовых скотомогильников. Большинство существующих скотомогильников не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам.

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций учреждений и населения, является одной из основных экологических проблем района. Регулирование деятельности по обращению с опасными отходами осуществляется на основании Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ.

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории являются:

  - очистка территории водоохранных зон от несанкционированных объектов размещения отходов (бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства);

  - внедрение системы раздельного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик, органические отходы);

  - установка контейнеров для сбора мусора в зонах рекреации;

  - организация вывоза контейнеров с отходами на полигон по утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов в границах (после ввода его в эксплуатацию).

- 4. 7. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

Планировочные мероприятия

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- соблюдение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

- создание зон запрещения нового жилищного строительства;

- соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- развитие зеленых насаждений;

- развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- предусмотреть формирование «открытой планировочной структуры», которая предусматривает возможность развития сельсовета по основным планировочным осям.

Мероприятия по охране окружающей среды

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и передвижные источники загрязнения.

К стационарным источникам загрязнения на территории сельсовета относятся промышленные, коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства.

К передвижным источникам относятся транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы).

Охрана воздушного бассейна

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

  - совершенствование технологических процессов промышленных предприятий с целью уменьшения или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

  - ограничение газодымовых выбросов в атмосферу работающих на угле котельных предприятий, коммунального хозяйства, населенных пунктов – за счет реконструкции имеющихся или использования более совершенных фильтровых устройств;

  - перевод угольных котельных на газовое топливо;

  - активное переоборудование автотранспорных средств с бензинового топлива на газовое;

  - организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих развеивание дымо-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

  - увеличение параметров лесистости территории района.

Охрана водных ресурсов

Основные мероприятия по охране вод:

  - строительство и реконструкция сооружений для регулирования стока и комплексного использования водных ресурсов;

  - запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

  - обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

  - организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

  - контроль за состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

  - установление водоохранных зон на реках, озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

  - запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

  - проведение инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС) для последующего их ранжирования по степени безопасности, осуществление контроля за декларированием безопасности собственниками (эксплуатирующими организациями) ГТС, ведение регистра ГТС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт;

  - совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

Первоочередными мерами, которые при относительно минимальных затратах могут обеспечить прекращение роста негативных тенденций в области использования, восстановления и охраны водных ресурсов и стабилизацию устойчивого состояния водных объектов являются работы, связанные с предотвращением вредного воздействия вод: берегоукрепление, строительство противоэрозионных и противооползневых сооружений, дамб для защиты от наводнений, реконструкция аварийных гидротехнических сооружений.

В последующем необходимо осуществить мероприятия, которые обеспечат улучшение состояния водных объектов при существенном сокращении вредного воздействия вод: внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения на водохозяйственных объектах района независимо от их формы собственности, ведомственной принадлежности и территориального размещения.

Мероприятия долговременного характера включают реконструкцию гидроузлов и водохранилищ (прудов) с целью обеспечения населения водой в требуемых количествах, а также улучшения водообеспеченности потребителей за счет регулирования стока малых рек. Кроме того, необходимо строительство противоэрозионных, противооползневых, берегозащитных сооружений для предотвращения водной эрозии и развития оползней. Осуществление мероприятий позволит ликвидировать ущерб, ежегодно наносимый вредным воздействием вод.

Охрана почв

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова:

- выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера;

- введение разнообразных ограничений на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие;

- предпочтение использования нарушенных территорий под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур;

- в мелиорации солонцов применение гипсования с одновременным внесением перегноя.

Мероприятия по поддержанию плодородия земель:

- для черноземов выщелоченных среднегумусных среднемощных, расположенных на слабонаклоненных террасах, на придолинных и прибалочных слаборасчлененных склонах с углами наклона 0,5-3,0º со слабым и средним плоскостным смывом: создание прибалочных лесных полос, обваловывание и лункование, бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты;

- для черноземов выщелоченных и оподзоленных среднегумусных среднемощных, расположенных на придолинных склонах, расчлененных балками и ложбинами с углами наклонов 6,0-9,0º с сильным и очень сильным плоскостным смывом: создание приовражных и прибалочных лесных полос, поперечная обработка склонов, обваловывание и бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты, ограничение посевов пропашных культур, исключение распашки краевых частей склонов (> 9ºС).

В целях улучшения качества среды обитания человека рекомендуется:

- обеспечить выполнение программ производственного контроля на всех системах водоснабжения, включая лабораторные исследования с кратностью в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- произвести устройство очистных сооружений;

- привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства содержание зон санитарной охраны 1 пояса и обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на источники водоснабжения;

- оборудовать места отдыха на берегах водоемов в населенном пункте;

- принять меры по организации лабораторного контроля качества очистки сточных вод по показателям микробиологической и химической безопасности для открытых водоемов;

- принять меры для оборудования свалок твердых бытовых отходов и организованного сбора ртутных ламп.

- 4.8 Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями п. 6.9, п. 7.5 и 
п. 10.2 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации по материалам, предоставленным Заринским сельсоветом.

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

Чрезвычайная ситуация природного метеорологического характера.

К чрезвычайным ситуациям природного метеорологического характера в Заринском сельсовете относятся:

1	Бури, ураганы, природные явления возникающие, при скорости ветра более 30 м/с.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током и летящими предметами разрушенных строений.

2	Сильные ветры с температурой воздуха от (-40оС) и ниже и продолжительностью более двух суток.

Возможные последствия: резкое увеличение потребления тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

3	Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью.

Возможные последствия: в результате явления, происходит налипание мокрого снега на деревья, угловые части многоэтажных зданий, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс. Возможно поражение людей электротоком, нарушение движения транспорта, осуществления связи, энергоснабжения, и проводного радиовещания.

4	Сильная метель – непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта.

Возможные последствия: материальный ущерб и ущерб здоровью.

5	Лесные пожары. Анализ пожарной обстановки показывает, что наиболее вероятной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха.

6	Эпидемиология. В районе вероятны неблагоприятные тенденции по ряду инфекционных болезней. Наибольший процент от всех инфекционных заболеваний составляют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВД). Наибольший рост числа заболевших ОИВД приходится на январь – февраль, заболевших гриппом – на февраль – март.

7	Эпизоотия. На территории района существует вероятность возникновения эпидемий холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии, птичьего гриппа.

8	Эпифитотии. Появление в большом количестве вредителей сельскохозяйственных растений может нанести сельхозпроизводству значительный материальный ущерб.

Из заболеваний основных сельскохозяйственных растений наибольшую опасность представляют собой колорадский жук, тля, клубеньковый долгоносик, крестоцветная блошка и серая зерновая совка. Из болезней: ржавчина, пыльная головка, мучнистая роса, кормовые гнили, септориоз.

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера потенциально опасных объектов подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникновения чрезвычайных ситуаций на пять классов:

- 1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций;

- 2 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками региональных чрезвычайных ситуаций;

- 3 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками территориальных чрезвычайных ситуаций;

- 4 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками местных чрезвычайных ситуаций;

- 5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками локальных чрезвычайных ситуаций.

На территории автозаправочных станций располагаются емкости
с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), которые в различной степени представляют опасность. В случае разгерметизации резервуара существует возможность воспламенения пролива топлива и последующего взрыва топливовоздушной смеси. Основные поражающие факторы при возгорании разлива ЛВЖ и взрыва ТВС:

- поражение тепловым излучением при горении пролива топлива;

- поражение тепловым излучением «огненного шара»;

- поражение воздушной ударной волной, при взрыве топливовоздушной смеси образовавшейся при разливе топлива.

Основные опасности на этих объектах связаны с разгерметизацией топливного шланга при проведении наливных работ на АЗС, возгорание от внешних источников зажигания, возгорание пролива. При возникновении ЧС на данных объектах в зону поражения может попасть как территория данного предприятия, так и часть жилой зоны (до 3-5 км) вблизи предприятия. Санитарные потери могут составить до 800 человек, безвозвратные потери составят 
до 50 человек.

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители органов управления по делам ГО и ЧС и специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Заринского сельсовета могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, аварийные ситуации на автомагистрали с выбросом АХОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. На проектируемой территории предприятий, использующих в своем технологическом цикле АХОВ, нет.

Чрезвычайная ситуация, возникшая в случае террористического акта

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с огромным количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в местах скопления людей: рынки, площади, оживленные улицы;

- междугородних автобусах, в поездах, а также на остановках, вокзалах, у билетных касс;

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- на объектах жизнеобеспечения, крупных узлах электро-, газо-, тепло, водоснабжения и связи;

- на потенциально опасных объектах (взрывопожароопасных);

- в местах пресечения, концентрации слабой защищенности инженерных и транспортных коммуникаций.

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности района и населенного пункта, а также создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим мероприятиям территориального звена РСЧС:

- осуществление совместно с государственными надзорными органами контроля и проверки соблюдения технологических норм, состояния технической безопасности на потенциально опасных объектах;

- подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Поддержание личного состава органов управления и сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности к выполнению задач;

- заблаговременное планирование мероприятий по защите населения;

- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС и информирование его об обстановке;

- непрерывный сбор и изучение данных об обстановке, прогнозирование возможных ЧС и их последствий;

- своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных;

- подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- создание запасов материально-технических средств;

- организованный сбор и отселение населения и эвакуация сельскохозяйственных животных в безопасные зоны.

Ликвидация последствий при возникновении стихийных бедствий и аварий осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

1	Мероприятия при снежных заносах и низких температурах:

- подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;

- создание резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах;

- создание резерва грубых кормов для сельскохозяйственных животных;

- ликвидация последствий ураганов, снежных заносов и низких температур.

2	Мероприятия при наводнениях:

- заблаговременное строительство защитных дамб, водоотводных каналов;

- подготовка сельскохозяйственных объектов, коммунально-энергетических сетей и транспорта к функционированию в условиях наводнении;

- мероприятия по защите от воды материальных ценностей;

- подготовка плавсредств для спасения и эвакуации людей и сельскохозяйственных животных;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

3	Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

4	Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

- огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

5	Противопожарные мероприятия:

- соблюдение требований инженерно-технических нормативов и пожарной охраны;

- подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

- поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

- локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

- обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

- ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

6	Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

- оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

- подключение потребителей электроэнергии при необходимости от запасных схем электроснабжения.

7	Мероприятия при лавинах и селевых потоках:

- устройство противоселевых дамб и плотин;

- сооружение обводных каналов, снижение уровня горных озер;

- укрепление земли на склонах путем посадки деревьев;

- проведение наблюдений;

- организация системы оповещения;

- планирование эвакуации.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Система оповещения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасным и других объектам экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуация и защита населения

При необходимости эвакуации населения будут осуществляться мероприятия по:

- проверке готовности приемо - эвакуационных пунктов;

- подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

- организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

- укрытию эваконаселения в защитных сооружениях: в частном секторе, для этих целей используются погреба, подполья, в школах герметизация первого этажа и подвальных помещений, подвальные помещения на ОЭ и населенном пункте, заглубленные помещения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации проводятся мероприятия по медицинской защите населения, а именно:

- служба медицины катастроф, штаб СМК организует круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- усиливается дежурно-диспетчерская служба МК, станций скорой медицинской помощи;

- приводятся в готовность врачебно-сестринские бригады согласно расчету;

- доукомплектовываются и пополняются укладки врачебно-сестринских бригад согласно описи;

- готовятся к выдаче запасы медикаментов и медицинского имущества в аптеках, аптеках лечебно-профилактических учреждений;

- лечебно-профилактические учреждения готовят к выписке на амбулаторное лечение до 50 % больных, подготавливают приемные отделения к работе в условиях массового поступления пострадавших.

Защита сельскохозяйственных животных и растений

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства проводится:

- герметизация животноводческих помещений и укрытие в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды из расчета 20-40 литров воды и 8-10 кормовых единиц (1 кормовая единица равна 1 кг овса) на 1 голову в день;

- на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, не менее чем на 7-10 суток;

- перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

- развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль;

- районная ветеринарная станция осуществляет пополнение запасов ветеринарного имущества, биопрепаратов и дезинфицирующих средств и подвоз их к постам работы формирования СЖРС;

- герметизация складских помещений.

- 4.9 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1)	Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для Заринского сельсовета разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2)	Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3)	Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 
ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ 
от 22.07.2008):

а)	Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территории муниципального образования:

1.	Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами сельсовета. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах сельсовета необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2.	Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3.	Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенного пункта, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4.	В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселка допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5.	В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б)	Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1.	Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.	К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.	К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4.	Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5.	Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

6.	В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7.	Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

8.	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9.	В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10.	Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11.	Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12.	К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

13.	Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

14.	На территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

в)	Противопожарное водоснабжение на территории сельсовета:

1.	На территории сельсовета должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.	К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.	Территория должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4.	В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 5 метров.

6.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7.	Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

9.	Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет расхода воды представлен в разделе водоснабжение настоящего генерального плана.

Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, пожарных водоемов или резервуаров необходимо предусмотреть на последующих стадиях проектирования.

4)	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний государственного пожарного надзора в быту и на производстве.

- привести в исправное состояние, обеспечить постоянную готовность систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

- обучить работников предприятий и организаций мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

- усилить противопожарную пропаганду среди населения Заринского сельсовета, установить в частном секторе аншлаги, запрещающие разведение неконтролируемого огня.

- принять все меры по недопущению неконтролируемого сжигания мусора и разведения костров на территории Заринского сельсовета.

- 5.Технико-экономические показатели

Таблица 25- Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 10878,76 | 10880,7 |
|  | Категории земель |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 338,9 | 350,8 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9562,27 | 9524,3 |
| 1.3 | Земли лесного фонда | га | 923,53 | 923,53 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 12,91 | 40,9 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 41,15 | 41,15 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - |
| 2 | Функциональные зоны | га |  |  |
| 2.1 | п. Заря | га | 102,1 | 114,0 |
| 2.1.1 | - жилая зона | га | 69,1 | 87,1 |
| 2.1.2 | - общественно – деловая зона | га | 3,8 | 6,9 |
| 2.1.3 | - производственная зона | га | 0,18 | 0,18 |
| 2.1.4 | -коммунально-складская зона | га | 060 | 060 |
| 2.1.5 | - зона транспортной инфраструктуры | га | 11,7 | 11,7 |
| 2.1.6 | - зона инженерной инфраструктуры | га | 0,53 | 0,53 |
| 2.1.7 | - зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 2.1.8 | - зона сельскохозяйственного использования | га | 16,3 | 7,1 |
| 2.1.9 | - зона специального назначения | га | - | - |
| 2.2 | с. Старая Чемровка | га | 224,8 | 224,6 |
| 2.2.1 | - жилая зона | га | 156,9 | 178,2 |
| 2.2.2 | - общественно – деловая зона | га | 2,3 | 3,2 |
| 2.2.3 | - производственная зона | га | - | - |
| 2.2.4 | -коммунально-складская зона | га | 0,1 | 0,1 |
| 2.2.5 | - зона транспортной инфраструктуры | га | 12,5 | 12,5 |
| 2.2.6 | - зона инженерной инфраструктуры | га | 0,08 | 0,08 |
| 2.2.7 | - зона рекреационного назначения | га | 0,22 | 0,67 |
| 2.2.8 | - зона сельскохозяйственного использования | га | 52,7 | 29,9 |
| 2.2.9 | - зона специального назначения | га | - | - |
| 2.3 | п. Студенческий | га | 12,0 | 12,0 |
| 2.3.1 | - жилая зона | га | 9,2 | 10,6 |
| 2.3.2 | - общественно – деловая зона | га | 0,08 | 0,32 |
| 2.3.5 | - зона транспортной инфраструктуры | га | 0,63 | 0,63 |
| 2.3.6 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,25 |
| 2.3.7 | - зона рекреационного назначения | га |  | - |
| 2.3.8 | - зона сельскохозяйственного использования | га | 2,1 | 0,20 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел. | 1652 | 1563 |
| 4 | Жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади квартир | 43300,0 | 44725,0 |
| 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на одного жителя | 26,2 | 28,6 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 5.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 90 |
| 5.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 190 | 190 |
| 5.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 5.2.1 | - дома культуры, клубы, КДЦ | мест | 370 | 490* |
| 5.2.2 | - библиотеки | объект | 2 | 2 |
| 5.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 5.3.1 | Поликлиника | посещений/ смену | - | - |
| 5.3.2 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 5.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 5.4.1 | - магазины | объект | 8 | 8 |
| 5.4.2 | - торговый центр | объект | - | - |
| 5.4.3 | - предприятия общественного питания | объект | 1 | 2 |
| 5.4.4 | - предприятия бытового обслуживания населения | место | - | - |
| 5.4.5 | - баня | помыв. мест | - | - |
| 5.4.6 | - комплекс придорожного сервиса | объект | - | - |
| 5.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 5.5.1 | - спортивный зал | объект | 1 | 1 |
| 5.5.2 | - стадион, спортивные площадки | объект | 1 | 3 |
| 5.5.3 | - спортивный комплекс | объект | - | 1 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 6.1 | - кладбище | га | 3,8 | 8,0 |
| 7 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | - | 26,21 |

Примечание: * - с учетом реконструкции существующих объектов

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. куб.м | - | 0,63 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м | - | 0,47 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м | - | 0,09 |
| 8.2 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс.м³/год | - | 480,92 |
| 8.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии | млн.кВтч | - | 2,80 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка | мВт | - | 0,54 |
| 8.4 | Телефонная связь |  |  |  |
|  | Потребность в телефонах | шт. | - | 547 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Защитные сооружения – всего | объект | - | - |
| 10 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем твердых коммунальных отходов | м3 в год | - | 2269,5 |
|  | Полигон ТКО | единиц/га | - | 1/28 |